江西省2013年振兴杯建筑业农民工技能大赛

钢筋工技术文件

江西省建筑业农民工职业技能大赛组委会

二〇一三年七月

一、竞赛概述：

1、职业名称：钢筋工；

2、竞赛内容：理论知识和现场实际操作；

3、竞赛时间：2013年10月；

4、竞赛地点：江西建设职业技术学院工程训练中心实操场地。

二、竞赛方法：

竞赛总分为100分，其中理论知识考试占总成绩的30%，现场实际操作占总成绩的70%。

（一）、理论知识考试：

1、考试时间：120分钟；

2、考试形式：闭卷；

3、命题标准：内容以国家职业标准《钢筋工》（中华人民共和国劳动和社会保障部制定）技师（国家职业资格二级）技能考核鉴定要求以及《钢筋混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2011命题。

（二）操作技能竞赛

1、竞赛时间：

2、竞赛内容：双跨框架梁的钢筋配料及钢筋加工，内容为梁钢筋的识图、下料计算、下料、放样、加工、绑扎等。

3、评分标准

现场实际操作根据参赛选手的操作质量、工效、安全生产和文明施工等指标进行综合计分。现场实际操作总得分见《钢筋工实际操作竞赛评分表》。参考附件二（表1、表2、表3）

4、竞赛工具、用具提供

1）组委会准备工具及材料：参考表4。

2）参赛选手自备以下器具：参考表5。

表1、配料单的评分标准

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 评分标准 | 检查方法 | 标准分 | 扣分点 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 钢筋的直径 | 按图纸规定 | 直径错一次扣1分 | 查看 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋的钢号 | 按图纸规定 | 级别错一次扣1分 | 查看 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋的形状 | 按图纸规定 | 有错一处2分 | 查看 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋的下料长度 | 按图纸规定 | 长度错一根扣1分 | 查看 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 每种钢筋的数量 | 按图纸规定 | 每一种钢筋数量有错扣5分，累计扣分，扣完为止 | 查看 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 各部位尺寸 | 按图纸规定 | 错一处扣1分 | 查看 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工效 | 在料单正确的情况下，可加分 | 按时完成不给分,每提前15分钟加2分,最多加10分 | 查看 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 30分 |  |  |  |  |  |  |

说明：

梁的保护层厚度取25mm，柱的保护层厚度取30mm，结构抗震等级为二级，构造按混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（11G101-1）。

1．本考核项目总分为30分。工效分为加分。

2．配料单要求书写规范，清楚，不得涂改。如有上述情况，可在总分外酌情扣分。

3．每一项得分最少为零分，不倒扣分。

4．计算误差按混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002/2011年版）要求，在允许误差范围内，不扣分，反之则扣分。

表2、钢筋加工的评分标准

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 评分标准 | 检查方法 | 标准分 |  |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 钢筋各部尺寸 | ±5mm | 错一处扣一分 | 钢尺 检查 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | 10mm | 错一根扣一分 | 钢尺 检查 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋弯折的弯折位置 | ±20 mm | 弯起位置错一次扣一分 | 钢尺 检查 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 箍筋内净尺寸 | ±5mm | 错一个扣一分 | 钢尺 检查 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋的弯心直径 | ±5mm | 错一个扣一分 | 钢尺 检查 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 弯钩端部的平直长度 | ±5mm | 错一个扣一分 | 钢尺 检查 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 弯钩角度 | ±3 | 错一个扣一分 | 量角器 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工完场清 |  | 工完场不清，无分 | 查看 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工效 | 在加工正确的情况下，可加分 | 未按规定时间完成，无分。在规定时间内提前10分钟加2分，最多加8分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  | 25分 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本考核项目总分为25分。每一项得分最少为零分，不到扣分。

2.技术交底，具体说明。

表3、钢筋绑扎的评分标准

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 评分标准 | 检查方法 | 标准分 |  |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 施工准备 |  | 做好各项准备工作 | 查看 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 整体质量感观 |  | 整体感觉 | 查看 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工效 | 在安装正确的情况下，可加分 | 按时完成得4分，不能按规定时间完成，本项无分，每提前10分钟加1分，最多加4 | 查看 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋的排距 | ±5 mm | 错一次扣一分 | 钢尺检查 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋的间距 | ±10 mm | 错一次扣一分 | 钢尺检查 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 箍筋间距 | ±20mm | 错三次扣一分 | 钢尺检查 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 箍筋位置 | ±10mm | 错一个扣一分 | 钢尺检查 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 箍筋加密 | 按规范规定 | 错一个扣一分 | 查看 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 骨架长、宽、高偏差 | 长±10mm 宽高±5mm | 长、宽、高错一个扣一分 | 钢尺检查 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 绑扎松紧、漏扎程度 |  | 松动扣超20%扣二分，超10%扣一分 | 查看 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 弯钩的朝向 | 按规定 | 扣一种扣一分 | 查看 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 箍筋闭合的位置(常识) |  | 梁、柱、挑梁错一个扣一分 | 查看 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 搭接长度 | 不小于规定长度 | 错一根扣一分 | 钢尺检查 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 锚固长度 | 不小于规定长度 | 错一根扣一分 | 钢尺检查 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 箍筋与主筋的垂直度与平整度 | ±3 | 垂直度错扣一分，平整度错扣一分 | 查看 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 核心区的箍筋(数量、加密) | 按要求 |  | 查看 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 工完场清 |  | 工完场不清无分 | 查看 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 钢筋数量 | 按图 | 错一根扣一分 | 查看 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 工效 | 在安装正确的情况下，可加分 | 在规定时间内提前10分钟加2分，最多加10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 45分 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．本考核项目总分为45分。

2．每一项得分最少为零分，不倒扣分。

4．“按规范规定” 是指按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002/2011年版，第5部分“钢筋分项工程”有关规定。

表4．竞赛组委会提供设备材料准备（按1个参赛选手计）

| 序号 | 名称 | 规格（牌号） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋切割机 | 所有参赛选手共用 | 6台 |  |
| 2 | 钢筋弯曲机 | 所有参赛选手共用 | 6台 |  |
| 3 | 钢筋弯曲卡盘 | 直径6~25MM | 1 |  |
| 4 | 手摇扳手 | 直径6~25MM | 1 |  |
| 5 | 钢筋绑扎架 |  | 1套 |  |
| 6 | 钢筋弯制工作台 | 长10米，与弯曲机等高等宽 | 共4台 |  |
| 7 | 钢筋切割工作台 | 长5米，与切割机等宽等高 | 共4台 |  |
| 8 | 榔头（2磅） |  | 1 |  |
| 9 | 2寸铁钉 |  | 2斤 |  |
| 10 | 白色粉笔 |  | 1盒 |  |
| 11 | 小方凳 |  | 1把 |  |
| 12 | A4白纸 |  | 50张 |  |
| 13 | 11G101-1图集 |  | 1本 |  |
| 14 | 钢筋剪 |  | 1把 |  |
| 15 | 裁判计时用秒表 | 所有裁判员共用 | 10块 |  |
| 16 | 裁判用钢卷尺（5m） | 所有裁判员共用 | 10把 |  |
| 17 | 裁判用安全帽 | 所有裁判员共用 | 10顶 |  |
| 18 | 扎丝 |  | 1.5公斤 |  |

说明：钢筋弯制工作台在每台弯曲机一侧设，同时供4人进行操作。具体按参赛人数确定。

表5、参赛者需要准备以下工具（按1个参赛选手计）：

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 |  |
| 2 | 扎筋手钩 |  |
| 3 | 划线石笔 |  |
| 4 | 碳素笔、铅笔及计算器 |  |
| 5 | 三角尺 |  |
| 6 | 钢筋卡子 |  |
| 7 | 钢筋抝子 |  |
| 8 | 线钳 | （6~12MM） |
| 9 | 小撬棒 |  |
| 10 | 卷尺 | （3-5m） |
| 11 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（11G101-1）图集。 |  |