江西省2013年振兴杯建筑业农民工技能大赛

砌筑工技术文件

江西省第三届职工职业技能竞赛组委会

二〇一三年七月

一、竞赛概述：

1、职业名称：砌筑工；

2、竞赛内容：理论知识和现场实际操作；

3、竞赛时间：2013年10月19日；

4、竞赛地点：江西建设职业技术学院工程训练中心实操场地。

南昌小兰经济开发区汇仁大道999号。

二、竞赛方法：

竞赛总分为100分，其中理论知识考试占总成绩的30%，现场实际操作占总成绩的70%。

（一）、理论知识考试：

1、考试时间：120分钟；

2、考试形式：闭卷；

3、命题标准：操作技能竞赛内容以国家职业标准《砌筑工》（中华人民共和国劳动和社会保障部制定）技师（国家职业资格二级）技能考核鉴定要求以及《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011命题。

（二）、实际操作竞赛

1、竞赛时间180分钟；

2、比赛内容：240厚灰砂砖砖墙砌筑

3、评分标准：

现场实际操作根据参赛选手的操作质量、工效、安全生产和文明施工等指标进行综合计分。现场实际操作总得分见《砌筑工操作技能竞赛评分表》。参考表1。

4、竞赛工具、用具提供

1）组委会准备工具及材料：参考表2。

2）参赛选手自备以下器具：参考表3。

表1

砌筑工操作技能竞赛评分表

参赛队伍：        姓名：            工位号：            胸卡号：

开始时间：　　　　结束时间：　　　  成绩：

| 序号 | 测定 项目 | 检查标准及允许偏差 | 评分标准 | 检查 方法 | 标准分 | 检测点数 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 选砖 |  | 选用的砖应边角整齐、规格一致、切割正确，选错、加工错误每处扣3分 | 查看 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工艺操作规范 |  | 组砌方法不正确，无分； 组砌方法不正确，返工一次扣5分，返工二次无分 | 查看 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 错缝 | 无通缝 | 超过二皮者扣5分，四皮以上者无分 | 查看 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 轴线 偏移 | 10mm | 一处超过10mm者扣2分；两处以上超过10mm或一处超过20mm者无分 | 尺量 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙面 垂直度 | 5mm | 超过5mm者扣3分，两处以上超过5mm或一处超过8mm者无分 | 检测器和塞尺 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 墙面 平整度 | 8mm | 超过8mm每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分 | 检测器和塞尺 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 水平 灰缝 平直度 | 10mm | 超过10mm每处扣1分，三处以上超过超过10mm或一处超过20mm以上者无分 | 拉线 和尺 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 水平缝厚度 | ±8mm | 10皮砖累计超过8mm者每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分 | 与皮数杆及尺检查 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 构造柱截面 | ±10mm | 超过10mm者每处扣1分，三处以上超过10mm或马牙槎错无分 | 用尺 检查 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 砂浆饱满度 | 80% | 小于80%每处扣1分，三处以上小于80%者无分 | 百格网 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 工具使用维护 |  | 自带工具不齐全扣3分，施工后不进行清理、维护扣2分 | 查看 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安全文明施工 |  | 工完场不清无分，有事故不得分，无安全防护措施无分 | 查看 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 工效 |  | 低于规定的砌筑高度一皮砖扣1分，低于规定的砌筑高度二皮砖扣2分，以此类推。 | 用尺 检查 | 5 |  |  |  |  |  |  |

裁判员签字：

表2、竞赛组委会提供设备材料准备（按1个参赛选手计）

| 序号 | 名称 | 规格 | 每工位数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源插座线路 | 220V2孔3孔 | 1个 |  |
| 2 | 大水桶 | 约300升 | 1个 |  |
| 3 | 铁钉 | 1〞 | 5Kg |  |
| 4 | 铁钉 | 2〞 | 5Kg |  |
| 5 | 太阳伞及底座 |  | 1套 |  |
| 6 | 砂浆搅拌机 | 所有参赛选手共用4台 |  |  |
| 7 | 手推车 | 所有参赛选手共用5辆 |  |  |
| 8 | 工程质量检测器 | 所有参赛选手共用5套 |  |  |
| 9 | 灰砂砖 | 240×115×53 | 410块 |  |
| 10 | 平拱模板 | 1000×240×30 | 若干 |  |
| 11 | 模板支撑 | 50×50×570mm | 若干 |  |
| 12 | 水泥砂浆(干粉砂浆） | M5 | 0.17 m3 |  |
| 13 | 拉结筋 | 1米长Ø6（见配料单） | 4根 |  |
| 14 | 皮数杆 | 1600×40×15mm | 1根 |  |

表3、参赛者需要准备以下工具（按1个参赛选手计）

| 序号 | 名称 | 规格 | 每工位数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖刀 |  | 1把 | 选手 自备 |
| 2 | 砖线 |  | 1个 |  |
| 3 | 水平尺 |  | 1把 |  |
| 4 | 线锤 |  | 1个 |  |
| 5 | 卷尺 |  | 1把 |  |
| 6 | 墨斗 |  | 1个 |  |
| 7 | 铅笔 |  | 1支 |  |
| 8 | 水平管 | 4m | 1条 |  |
| 9 | 铁锹 |  | 1把 |  |
| 10 | 灰桶 | 中号 | 2个 |  |
| 11 | 工程质量检测器 |  | 1套 |  |